Anbindung einer Modbus Smartmeter an Home Assistent über Modbus Ethernet Gateway

Anleitung Quelle:  https://community.home-assistant.io/t/energy-metering-with-eastron-sdm630-v2-modbus/251737/23

Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module  link

SmartMeter EASTRON SDM630 Stromverbrauchsmesser Modbus V2  link

Konfiguration:

- Konfiguration des Smartmeters – (Modbus Adresse, Baud, Paryty, StopBit)
siehe Doku https://bg-etech.de/download/manual/SDM630-Modbus-V2.pdf

- Konfiguration des Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Moduls
Parameter siehe Screenshot , Siehe Doku https://www.waveshare.com/RS485-TO-ETH-B.htm

- Editieren der configuration.yaml

- Home Assistant neu starten

- Die Entitäten des Smart Meters sollten dann verfügbar sein

- Am Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Moduls sollte dann Link blau leuchten und Act zeitweise aufblinken.

Konfiguration RS485 to RJ45 (Zugriff über Browser)

Konfiguration in Home Assistent  (configuration.yaml)

modbus:

- name: eastron

type: rtuovertcp

host: 192.168.2.240

port: 8888

retry_on_empty: true

close_comm_on_error: false

retries: 10

timeout: 15

delay: 2

sensors: !include modbus_sensor_sdm630.yaml

Der Inhalt des Files modbus_sensor_sdm630.yaml siehe Beilage. Gerät stellt sehr viele Daten zur Verfügung.

Dashboard (Entity: z.B. sensor.phase_1_line_to_neutral_volts)

Aufbau